# 实验三 射频无源与有源电路

人工智能辅助的射频电路及天线设计仿真｜建议上机8学时｜ADS电路、平面EM与谐波平衡

本手册用于硕士及博士研究生的案例驱动上机学习。先完成固定参数基准模型，再进行AI辅助改进；所有指标均由实际工程和原始数据证明。参数与验收阈值是教学建议，正式使用前由教师在教学机上试运行确认。

任务：从阻抗匹配及功分器建立无源基准，再完成线性放大器匹配和非线性增益压缩。通过明确模型、激励和功率定义，掌握S参数与大信号分析的适用范围。

| 子案例 | 建议课时 | 核心产物 |
| --- | --- | --- |
| A 阻抗匹配 | 1.5学时 | L网络、Smith图及输入阻抗 |
| B 功分器与滤波器 | 2学时 | Wilkinson基准；可选三阶低通 |
| C 有源小信号 | 2学时 | 二端口增益、稳定性与匹配 |
| D 非线性压缩 | 1.5学时 | HB阶数核验及1 dB压缩 |
| 数据分析与研讨 | 1学时 | AI记录、模型边界及工程复现 |

辅助目录提供educational_active_2port.s2p和edu_soft_limiter.va，均为课程自编教学模型。前者是合成小信号数据，后者是理想无记忆限幅放大器；均不代表商用晶体管测量结果。

# 二 子案例A 阻抗匹配

| 参数 | 值 | 连接关系 |
| --- | --- | --- |
| 设计频率 | 2.45 GHz | 扫频1—4 GHz |
| 源/负载 | 50Ω / 100Ω | 输入Term 1为50Ω，输出Term 2为100Ω |
| 串联电感 | 3.2481 nH | 源与负载节点之间 |
| 并联电容 | 0.6496 pF | 负载节点与地之间 |

1. 建立workspace及设计库，新建E3_A_match原理图。放置两个Term，设置Num分别为1和2，核对50Ω及100Ω端口阻抗。

2. 按表连接串联L和负载端并联C，并加入S参数控制器。元件值显式填写nH/pF，频率显式填写GHz；参数名与单位统一。

3. 先在2.45 GHz单点求解，再扫频。绘制S11、S21及输入阻抗；用Smith图检查设计点靠近匹配中心。

4. 设计点的电容支路与100Ω负载并联后呈约50−j50Ω，串联电感约补偿+j50Ω。这是解析检查，应由电路计算独立验证。

5. 分别将L和C改变±10%，记录匹配谷值与输入阻抗；比较哪一元件主要影响电抗补偿，哪一元件影响阻抗变换。

6. 保持输出端口100Ω的功率波归一化再解释S21。若改为50Ω输出并加入显式100Ω负载，应重新说明电路拓扑与测量定义。

检查点：理想无损电路的设计点输入阻抗约50Ω，S11接近零反射；数值求解得到的有限dB谷值随精度变化，不要求“负无穷dB”的截图。

# 三 子案例B 功分器与滤波器

## Wilkinson理想基准

1. 建立三个50Ω端口。输入节点分别连接两条理想传输线到两个输出节点；在两个输出节点之间跨接100Ω隔离电阻。

2. 使用TLIN或同等理想传输线模型：两条支路阻抗70.7107Ω，在2.45 GHz时电长度90°。输入与输出节点编号保持1、2、3一致。

3. 扫频1.5—3.5 GHz，绘制S11、S21、S31、S23及两个输出相位差。设计点理论功分约−3.0103 dB，输出等相位、理想匹配和隔离。

4. 将隔离电阻改为80、100、120Ω，比较隔离与输出匹配。即使输入端等分时隔离电阻不耗功，失配工况也会使其耗功。

5. 用LineCalc将70.71Ω、90°转换为选定基板上的微带宽度和长度，记录基板厚度、铜厚、相对介电常数和损耗。物理版图不能直接沿用理想TLIN的所有结果。

## 三阶低通拓展

可追加50Ω、3 GHz截止的理想Butterworth低通：串联L1与L3各2.6526 nH，中间并联C2为2.1221 pF。先检查截止点附近约3 dB衰减，再换成微带实现并比较寄生与损耗。该拓展不要求所有学生同时完成。

版图学习：按[ADS02]和[ADS06]完成基板、层映射、端口、频段、边缘网格及Momentum求解。对含隔离电阻的版图，电阻须在电路/EM联合模型中正确接入，不能把无源导体EM模型当作已含电阻。

# 四 子案例C 有源小信号与稳定性

1. 将educational_active_2port.s2p复制到ADS工程的data目录。使用二端口S参数文件元件连接两个50Ω端口，设置S参数扫频1—4 GHz。

2. 核对文件头“GHz S RI R 50”，其数据排列为S11、S21、S12、S22的实部/虚部。用Data Display绘制四个S参数；S21的20 dB为教学模型设定。

3. 计算Δ、Rollet K及稳定性因子μ等指标。若分母为零，应按单向器件极限或相应稳定性方法处理，不能用无穷/NaN曲线伪称验证成功。

4. 在2.45 GHz提取输入/输出阻抗，以Smith图工具或L/C网络匹配50Ω；先调整一端并检查另一端的变化，再进行有限范围联合优化。

5. 用独立频段及元件容差检查稳定性，报告传输增益、S11、S22、S12及匹配后的变化。提高增益不能以潜在不稳定为代价。

6. 本S参数文件不包含噪声参数、偏置电流或非线性信息，因此本分支只评价小信号。噪声系数、压缩、互调及PAE分别需要相应数据和模型。

## 官方晶体管案例拓展

具备官方DemoKit时，阅读[ADS04]并使用其演示FET和技术包含文件，先做DC偏置扫描，再做小信号与匹配。教程的偏置/频段属于原案例，不能直接当作本2.45 GHz教学模型的设定；以本机示例和模型有效频段为准。

教师准备：确认DemoKit或厂商模型已合法安装并可求解。若只做上述自编二端口分支，也须说明它是行为级有源网络，而非完成了晶体管级器件设计。

# 五 子案例D 非线性谐波平衡

| 参数 | 教学模型值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 输入/输出阻抗 | 50Ω / 50Ω | 匹配终端下测量 |
| Av / Vlim | 20 / 2 V | 开路电压增益 / 限幅尺度 |
| 频率 / 输入功率 | 2.45 GHz；−40至0 dBm | 先粗扫再加密压缩区域 |
| HB阶数 | 先5，再9与15阶 | 对基波及谐波做截断核验 |

1. 通过本机ADS的Verilog-A模型导入/编译功能加入edu_soft_limiter.va并生成符号。端子in、out、gnd必须与输入、输出和公共地对应；先确认模型编译日志无错误。

2. 该模型在输入呈50Ω，在输出呈50Ω的Thevenin等效，其开路输出由双曲正切限幅。外部50Ω负载使小信号电压增益约10，对应功率增益约20 dB。

3. 使用单音可用功率源P_1Tone或同等元件，源阻抗50Ω；输出为50Ω电阻并标记vout。加入HB控制器，基频2.45 GHz，初始5阶。

4. 由低功率点确认模型工作；以1 dB间隔扫描输入功率。用已匹配的源功率作为Pin，核对输入实际接收功率与源定义一致。

5. 提取输出基波的峰值幅度，按峰值电压平方除以2R求基波输出功率；若工具采用RMS或双边傅里叶系数，必须先做幅度换算。

6. 以低功率增益为基准，定位下降1 dB处的输入功率，并插值加密。基波压缩点与“总输出功率”压缩点不是同一个测量定义。

7. 改用9阶和15阶，比较压缩点与三次谐波。低阶差异明显时，增加阶数并降低功率步长，而非直接相信平滑曲线。

模型边界：该行为模型不含供电端、热效应及噪声，不能计算具有物理意义的DC效率或PAE。需要PAE时转用带供电端、偏置及非线性参数的器件模型，记录直流输入功率。

# 六 电路与EM联合分析及AI任务

## 联合分析

1. 先用一段50Ω微带线学习Momentum：原理图MLIN与同尺寸版图采用同一基板，在端口参考面一致时比较S参数。

2. 对放大器匹配网络或滤波器建立被动版图模型，明确端口及地参考。导出Touchstone后回到电路，连接有源模型及实际集总元件。

3. 报告电路与EM结果的差异：耦合、边缘效应、损耗、参考面及离散元件封装。不能用无源版图的S21代表有源电路总增益。

## AI辅助任务

1. 让AI检查端口阻抗、S参数列顺序、单位和匹配网络拓扑；先提交检查列表，再生成数据处理代码。

2. 把L/C变量约束在合理范围，采用有限扫描或多目标优化，目标同时包含匹配、增益和稳定性。保留未经AI优化的基准。

3. 让AI提取1 dB压缩点，必须提供功率定义和低功率参考点。人工检查一组HB数据，再比较阶数与步长变化对结论的影响。

4. 记录一次AI建议的错误及人工修正，如误用dB相加求线性功率、混淆S21与可用增益、或以S2P进行大信号分析。

提示示例：请检查我提供的ADS导出表，标明幅度采用峰值、RMS还是复数系数；给出换算依据与代码；对无法识别的列停止推断，输出待核对字段，不生成缺失性能。

# 七 结果记录与常见错误

| 案例/工况 | 核心指标 | 实际值 | 证据文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| A设计点 | 输入阻抗与S11 |  |  |
| B设计点 | S21/S31/隔离/相位差 |  |  |
| C匹配前 | 增益、K、μ与回波 |  |  |
| C匹配后 | 增益、K、μ与回波 |  |  |
| D 5/9/15阶 | 1 dB输入压缩点与H3 |  |  |
| 电路/EM | 频率漂移、损耗及端口定义 |  |  |

| 错误现象 | 处理 |
| --- | --- |
| HB没有压缩 | 确认用非线性模型，不是固定S2P；检查功率是否实际扫描 |
| 低功率增益偏差约6 dB | 检查开路/匹配负载增益与峰值/RMS定义 |
| Touchstone结果被调换 | 二端口顺序为S11、S21、S12、S22，不是按行依次排列 |
| 稳定性指标出现NaN | 检查分母、频段、单向极限及无效插值 |
| 版图仿真与电路不一致 | 地层、基板、端口校准、参考面及未包含的集总器件 |

报告必含：原理图、数据文件头、匹配前后Smith图、功分器幅相曲线、稳定性曲线、输出基波功率与增益压缩曲线、HB阶数核验和AI修改记录。所有实际值均由学生运行后填写。

# 八 提交评价与资料入口

每次实验均提交原始工程、参数表、原始导出数据、AI提示与修改记录，以及4—6页实验报告。压缩包按“学号_姓名_实验编号_软件版本”命名。个人贡献、异常现象和未达标原因必须写入报告。

| 评分项 | 分值 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 物理模型与设置 | 25 | 材料、端口、边界、求解设置可追溯 |
| 数值核验 | 20 | 网格、频点或阶数收敛；独立核验 |
| AI辅助过程 | 20 | 提示、代码核验、错误修正和回代验证 |
| 结果与研讨 | 20 | 指标比较、误差解释、设计权衡 |
| 复现与报告 | 15 | 工程、原始数据、版本说明与引用完整 |

教师审阅：□参数与几何无歧义  □本机菜单与模块可用  □基准工程已试运行  □验收阈值与难度适当  □AI任务可在规定课时完成。审阅日期：________；意见：________________________________。

[ADS01] Getting Started Chapter 1。版本：出版版权年2016（旧版教程；以本机ADS版本为准）。  官方来源

[ADS02] Planar Electromagnetic Simulation in ADS Chapter 4。版本：出版版权年2016（旧版教程；以本机ADS版本为准）。  官方来源

[ADS03] Microstrip and CPW Power Divider Design Chapter 8。版本：出版版权年2016（旧版教程；以本机ADS版本为准）。  官方来源

[ADS04] Microwave Amplifier Design and Smith Chart Utility Chapter 9。版本：出版版权年2016（旧版教程；以本机ADS版本为准）。  官方来源

[ADS05] Harmonic Balance Simulation Chapter 3。版本：出版版权年2016（旧版教程；以本机ADS版本为准）。  官方来源

[ADS06] Microwave Discrete and Microstrip Filter Design Chapter 6。版本：出版版权年2016（旧版教程；以本机ADS版本为准）。  官方来源

资料定位：[ADS03]含Wilkinson等功分器；[ADS04]含演示FET偏置、稳定性和匹配；[ADS05]解释HB设置；[ADS06]覆盖理想与微带滤波器。本手册的2.45 GHz基准、S2P和限幅模型为课程自编。ADS07是Keysight语法补充索引，PDF未保存；原属Genesys，不作为ADS导入操作依据。